实验 1.4  圆周运动的速度与加速度

Lab 1.4  Velocity and Acceleration in Circular Motion

大学物理A（上） · 第 1 章 质点运动学 · 虚拟实验    University Physics A (I) · Chapter 1 · Virtual Lab

# 一、实验目的  1  Objectives

1. 理解切向加速度改变速率、法向加速度改变速度方向。
Understand that tangential acceleration changes speed and normal acceleration changes direction.

2. 验证 aₙ = v²/R = Rω²、aₜ = Rα。
Verify aₙ = v²/R = Rω² and aₜ = Rα.

3. 用法向加速度为 AGV 确定转弯限速。
Use normal acceleration to set a cornering speed limit for an AGV.

# 二、实验原理  2  Principles

a = aₜ eₜ + aₙ eₙ，aₜ = dv/dt = Rα，aₙ = v²/R = Rω²。

a = aₜ eₜ + aₙ eₙ, with aₜ = dv/dt = Rα and aₙ = v²/R = Rω².

车辆转弯时，地面摩擦提供向心力。不打滑的条件 aₙ ≤ μg；不侧翻的条件 aₙ ≤ g·(b/2)/h（b 为轮距，h 为质心高度）。两者取较小值决定限速 v_max = √(aₙ,max · R)。

When a vehicle turns, friction provides the centripetal force. No sliding requires aₙ ≤ μg; no tipping requires aₙ ≤ g·(b/2)/h (b: track width, h: height of the centre of mass). The smaller limit sets v_max = √(aₙ,max · R).

# 三、实验环境与参数范围  3  Lab environment and parameter ranges

本实验在问渠虚拟实验中完成，电脑和手机均可使用。

The lab runs in the WenQuest virtual lab on a computer or phone.

入口 Access: 问渠课程页“虚拟实验”，或课件实验页的“打开虚拟实验”按钮 / the Virtual Lab link on the course page or the “Open virtual lab” button in the slides

| 项目 Item | 范围 Range |
| --- | --- |
| 类型 Mode | 匀速圆周、匀加速圆周、例1-3、机器人：AGV 转弯 Uniform, speeding up, Example 1-3, Robot: AGV turning |
| 半径 R Radius R | 0.5 – 3 m 0.5 – 3 m |
| 角速度 ω、角加速度 α ω, α | 0 – 4 rad/s；−1 – 1.5 rad/s² 0 – 4 rad/s; −1 – 1.5 rad/s² |
| AGV AGV | 质心高 0.6 m，轮距 0.5 m，μ = 0.6，速度 0 – 4 m/s CoM 0.6 m high, track 0.5 m, μ = 0.6, speed 0 – 4 m/s |

# 四、实验步骤  4  Procedure

1. “匀速圆周”，R = 2 m，ω 取 0.5、1.0、1.5、2.0 rad/s，记录 aₙ，填表 1。
Uniform mode, R = 2 m, ω = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 rad/s; record aₙ in Table 1.

2. “匀加速圆周”，观察 a 与 v 的夹角怎样随时间变化。
Speeding-up mode: watch how the angle between a and v changes.

3. “例1-3”，按“跳到 t = 2 s”，读出 aₜ、aₙ，与例题答案比较。
Example 1-3: press “Jump to t = 2 s”, read aₜ and aₙ, compare with the worked example.

4. “机器人：AGV 转弯”，R 取 1.0、1.5、2.0、2.5 m，逐渐加大速度，找出开始侧翻的速度，填表 2。
Robot: AGV turning. For R = 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 m, raise the speed until the AGV starts to tip; fill in Table 2.

# 五、数据记录  5  Data record

以下表格同时出现在实验报告模板中，请在报告里填写。

The same tables appear in the report template; fill them in there.

表 1  法向加速度（R = 2 m） Table 1  Normal acceleration

| ω rad/s | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aₙ 测量 m/s² |  |  |  |  |
| Rω² 计算 m/s² |  |  |  |  |

表 2  AGV 转弯限速 Table 2  AGV speed limit

| R m | 侧翻速度 测量 m/s | 侧翻速度 计算 m/s | 打滑速度 计算 m/s | 先发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |

# 六、注意事项  6  Notes

箭头长度按比例压缩显示，只看方向，数值以右侧读数为准。
Arrow lengths are compressed; read magnitudes from the panel.

AGV 模型把轮胎看成刚性、忽略悬挂和货物晃动。
The AGV model treats tyres as rigid and ignores suspension and load sway.

# 七、思考题  7  Questions

1. 匀速圆周运动速率不变，为什么还有加速度？
In uniform circular motion the speed is constant. Why is there still an acceleration?

2. 表 2 中侧翻速度与 R 是什么关系？把轮距加大一倍，限速会怎样变化？
How does the tipping speed in Table 2 depend on R? What happens to the limit if the track width doubles?

# 八、与实际问题的联系  8  Connection to a real problem

机器人问题：AGV 转弯限速

Robot problem: AGV cornering speed limit

仓储 AGV 载货后质心高 h = 0.6 m，轮距 b = 0.5 m，轮胎与地面 μ = 0.6，通道转弯半径 1.5 m。(1) 分别求不打滑和不侧翻的最大速度，哪个先发生？(2) 若要求侧向加速度不超过 0.3g（保护货物），限速应是多少？(3) 为了让 AGV 在弯道更快，可以从哪些方面改进设计？

A loaded warehouse AGV has h = 0.6 m, b = 0.5 m, μ = 0.6 and turns on a 1.5 m radius. (1) Find the maximum speed before sliding and before tipping. Which happens first? (2) If sideways acceleration must stay below 0.3g to protect the load, what is the limit? (3) How could the design be changed to corner faster?

请在实验报告“实际问题的建模与求解”一栏中按五步完成：① 实际问题 ② 建立模型（写出简化假设）③ 求解 ④ 用虚拟实验检验 ⑤ 指出模型在哪里失效、怎样修正。

In the report section “Modelling a real problem”, work through five steps: ① the problem ② the model (state your assumptions) ③ the solution ④ a check with the virtual lab ⑤ where the model fails and how to improve it.

生活中的例子：高速公路弯道按侧向加速度不超过约 0.2g 设计。半径 500 m 的弯道，限速大约是多少 km/h？

Everyday example: Highway curves are designed for sideways acceleration below about 0.2g. What is the speed limit for a 500 m curve, in km/h?