实验 1.1  MOSFET 开关与 CMOS 反相器

Lab 1.1  MOSFET Switches and the CMOS Inverter

数字集成电路设计 · 第 1 章 CMOS 反相器 · 虚拟实验    Digital Integrated Circuit Design · Chapter 1 · Virtual Lab

# 一、实验目的  1  Objectives

1. 理解 CMOS 反相器的互补结构：稳态时总有一个管子截止，没有静态直流通路。
Understand the complementary structure: in steady state one transistor is always off, so there is no static DC path.

2. 学会用 NMOS 输出特性与负载线求输出低电平 VOL。
Find the output low level VOL from the NMOS output curve and the load line.

3. 用线性区模型确定满足 VOL 要求的最小管宽。
Use the linear-region model to size the transistor for a VOL requirement.

# 二、实验原理  2  Principles

NMOS 平方律模型：线性区 ID = k′n(W/L)[(VGS − VT)VDS − VDS²/2]，饱和区 ID = ½k′n(W/L)(VGS − VT)²。

NMOS square-law model: linear region ID = k′n(W/L)[(VGS − VT)VDS − VDS²/2]; saturation ID = ½k′n(W/L)(VGS − VT)².

输入为高时 VGS = VDD，NMOS 吸收负载电流 I，输出电压 VOL 满足 ID(VDD, VOL) = I。VDS 很小时 NMOS 近似为线性区导通电阻 Ron ≈ 1/[k′n(W/L)(VDD − VT)]。

With the input high, VGS = VDD and the NMOS sinks the load current I; VOL satisfies ID(VDD, VOL) = I. For small VDS the NMOS is roughly a linear-region on-resistance Ron ≈ 1/[k′n(W/L)(VDD − VT)].

要求 VOL ≤ VOL,max 时，W ≥ I·L / {k′n[(VDD − VT)VOL,max − VOL,max²/2]}。

For VOL ≤ VOL,max, W ≥ I·L / {k′n[(VDD − VT)VOL,max − VOL,max²/2]}.

模型参数（示意值，以后按 SKY130 校准）：VDD = 1.8 V，|VT| = 0.45 V，k′n = 90 μA/V²，k′p = 40 μA/V²，L = 0.15 μm，最小 W = 0.42 μm。

Model parameters (illustrative, to be calibrated to SKY130): VDD = 1.8 V, |VT| = 0.45 V, k′n = 90 μA/V², k′p = 40 μA/V², L = 0.15 μm, minimum W = 0.42 μm.

# 三、实验环境与参数范围  3  Lab environment and parameter ranges

本实验在问渠虚拟实验中完成，电脑和手机均可使用。

The lab runs in the WenQuest virtual lab on a computer or phone.

入口 Access: 问渠课程页“虚拟实验”，或课件实验页的“打开虚拟实验”按钮 / the Virtual Lab link on the course page or the “Open virtual lab” button in the slides

| 项目 Item | 范围 Range |
| --- | --- |
| 输入 Input | 低 0 V / 高 1.8 V low 0 V / high 1.8 V |
| NMOS 宽度 Wn NMOS width Wn | 0.42 – 12 μm 0.42 – 12 μm |
| 负载电流 Load current | 0.1 – 3 mA 0.1 – 3 mA |

# 四、实验步骤  4  Procedure

1. 把输入切到低、高电平各一次，观察上方示意图中哪个管子导通、电流路径怎样。
Switch the input low and high; watch which transistor conducts and where current flows.

2. 输入为高，负载 1.00 mA。把 Wn 从 2 μm 逐步增大，记录 VOL 和工作区，填表 1。
Input high, load 1.00 mA. Increase Wn from 2 μm and record VOL and region in Table 1.

3. 找出 VOL 刚好不超过 0.2 V 的 Wn，与公式计算值比较。
Find the Wn at which VOL just reaches 0.2 V and compare with the formula.

4. 保持该 Wn，把负载改为 0.5、1.5、2.0 mA，记录 VOL，填表 2。
Keep that Wn, set the load to 0.5, 1.5 and 2.0 mA, record VOL in Table 2.

# 五、数据记录  5  Data record

以下表格同时出现在实验报告模板中，请在报告里填写。

The same tables appear in the report template; fill them in there.

表 1  负载 1 mA 时 VOL 与 Wn Table 1  VOL vs Wn at 1 mA

| Wn μm | W/L | 工作区 Region | VOL V（测） | Ron = VOL/I Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |
| 6.0 |  |  |  |  |
| 8.0 |  |  |  |  |
| 满足 0.2 V 的最小值 min for 0.2 V |  |  |  |  |

表 2  Wn 固定时 VOL 与负载 Table 2  VOL vs load at fixed Wn

| 负载 Load mA | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOL V（测） |  |  |  |  |
| I·Ron（线性估算） |  |  |  |  |

# 六、注意事项  6  Notes

负载电流超过 NMOS 饱和电流时，输出拉不下来，读数显示“饱和（拉不住）”。
If the load exceeds the NMOS saturation current, the output cannot be pulled low; the reading shows “saturated”.

参数是示意值，结果的数量级和趋势可靠，具体数字待按 SKY130 工艺库校准。
Parameters are illustrative: magnitudes and trends are reliable; exact numbers await SKY130 calibration.

# 七、思考题  7  Questions

1. 表 2 中，负载从 1 mA 加到 2 mA，VOL 是否正好翻倍？为什么？
In Table 2, does VOL exactly double when the load goes from 1 to 2 mA? Why?

2. 为什么说 CMOS 反相器“静态功耗几乎为零”？接了光耦以后，芯片还有静态电流吗？
Why is the static power of a CMOS inverter almost zero? With the optocoupler attached, is there still static current?

# 八、与实际问题的联系  8  Connection to a real problem

机器人问题：关节驱动板的光耦输入

Robot problem: Optocoupler input on a joint driver

芯片输出要吸收 1 mA 点亮光耦，VOL ≤ 0.2 V。(1) 求最小 Wn（参考：约 6.67 μm）。(2) 负载加到 2 mA，VOL 变成多少（参考：约 0.44 V）？(3) 若光耦需要 5 mA，只加宽 NMOS 合理吗？有哪些替代办法？

The output must sink 1 mA for the optocoupler with VOL ≤ 0.2 V. (1) Find the minimum Wn (reference: about 6.67 μm). (2) At 2 mA, what is VOL (reference: about 0.44 V)? (3) If the optocoupler needed 5 mA, is widening the NMOS sensible? What alternatives exist?

请在实验报告“实际问题的建模与求解”一栏中按五步完成：① 实际问题 ② 建立模型（写出简化假设）③ 求解 ④ 用虚拟实验检验 ⑤ 指出模型在哪里失效、怎样修正。

In the report section “Modelling a real problem”, work through five steps: ① the problem ② the model (state your assumptions) ③ the solution ④ a check with the virtual lab ⑤ where the model fails and how to improve it.

生活中的例子：楼梯间的双控开关：两个开关互补，灯只有亮、灭两种状态。它和 CMOS 反相器有什么相似之处？

Everyday example: Two-way stair light switches are complementary: the light is either on or off. How is this like a CMOS inverter?