实验 1.3  尺寸与对称

Lab 1.3  Sizing and Symmetry

数字集成电路设计 · 第 1 章 CMOS 反相器 · 虚拟实验    Digital Integrated Circuit Design · Chapter 1 · Virtual Lab

# 一、实验目的  1  Objectives

1. 理解迁移率差别使同尺寸 PMOS 上拉更慢。
Understand why a same-size PMOS pulls up more slowly.

2. 用 RC 模型计算 tPHL、tPLH，学会对称尺寸设计。
Compute tPHL and tPLH with the RC model and size for symmetry.

3. 比较“对称尺寸”与“平均延时最小”两种设计目标。
Compare the two goals: symmetric edges versus minimum average delay.

# 二、实验原理  2  Principles

等效电阻 Req ≈ ¾·VDD/IDSAT；延时 tPHL = 0.69·Req,n·CL，tPLH = 0.69·Req,p·CL，tp = (tPHL + tPLH)/2。

Equivalent resistance Req ≈ ¾·VDD/IDSAT; tPHL = 0.69·Req,n·CL, tPLH = 0.69·Req,p·CL, tp = (tPHL + tPLH)/2.

负载 CL = 自载（漏极电容）＋扇出 × 下一级输入电容。加宽 PMOS 降低 Req,p，但增大输入电容。

Load CL = self-load (drain capacitance) + fan-out × next-stage input capacitance. A wider PMOS lowers Req,p but raises input capacitance.

Wp/Wn = r 时上升下降相等；Wp/Wn ≈ √r（约 1.50）时平均延时最小。

Wp/Wn = r equalises the edges; Wp/Wn ≈ √r (about 1.50) minimises the average delay.

模型参数（示意值，以后按 SKY130 校准）：VDD = 1.8 V，|VT| = 0.45 V，k′n = 90 μA/V²，k′p = 40 μA/V²，L = 0.15 μm，最小 W = 0.42 μm。

Model parameters (illustrative, to be calibrated to SKY130): VDD = 1.8 V, |VT| = 0.45 V, k′n = 90 μA/V², k′p = 40 μA/V², L = 0.15 μm, minimum W = 0.42 μm.

# 三、实验环境与参数范围  3  Lab environment and parameter ranges

本实验在问渠虚拟实验中完成，电脑和手机均可使用。

The lab runs in the WenQuest virtual lab on a computer or phone.

入口 Access: 问渠课程页“虚拟实验”，或课件实验页的“打开虚拟实验”按钮 / the Virtual Lab link on the course page or the “Open virtual lab” button in the slides

| 项目 Item | 范围 Range |
| --- | --- |
| 尺寸比 Wp/Wn Size ratio Wp/Wn | 0.5 – 4 0.5 – 4 |
| 扇出 Fan-out | FO1 – FO8 FO1 – FO8 |

# 四、实验步骤  4  Procedure

1. 扇出 FO4，尺寸比依次取表 1 中的值，读出 tPHL、tPLH、tp、上升下降差，填表 1。
At FO4, set each ratio in Table 1 and record tPHL, tPLH, tp and the mismatch.

2. 从下方曲线找出 tp 最小的尺寸比，与 √r 比较。
From the lower plot, find the ratio with the smallest tp and compare with √r.

3. 尺寸比 2.25，把扇出改为 1、2、8，记录 tp，填表 2，分析 tp 与扇出的关系。
At ratio 2.25, set fan-out to 1, 2 and 8, record tp in Table 2 and analyse how tp scales with fan-out.

# 五、数据记录  5  Data record

以下表格同时出现在实验报告模板中，请在报告里填写。

The same tables appear in the report template; fill them in there.

表 1  FO4 下尺寸比与延时 Table 1  Ratio vs delay at FO4

| Wp/Wn | tPHL ps | tPLH ps | tp ps | 差 Mismatch % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2.25 |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |

表 2  扇出与延时（Wp/Wn = 2.25） Table 2  Fan-out vs delay

| 扇出 Fan-out | FO1 | FO2 | FO4 | FO8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tp ps |  |  |  |  |

# 六、注意事项  6  Notes

波形用一阶 RC 近似，真实波形边沿形状略有不同，但延时数量级一致。
Waveforms use a first-order RC approximation; real edge shapes differ slightly but the delay magnitude agrees.

延时数值依赖示意参数，FO4 约几十皮秒的量级与 130 nm 级工艺相符。
Delays depend on the illustrative parameters; tens of picoseconds for FO4 is consistent with a 130 nm-class process.

# 七、思考题  7  Questions

1. 为什么加宽 PMOS 后 tPHL 也会变长？
Why does widening the PMOS also lengthen tPHL?

2. tp 与扇出大致成什么关系？为什么有一个“与扇出无关”的部分？
Roughly how does tp scale with fan-out? Why is there a part that does not depend on fan-out?

# 八、与实际问题的联系  8  Connection to a real problem

机器人问题：电机控制芯片的时钟缓冲

Robot problem: The clock buffer of a motor-control chip

时钟缓冲上升下降不等会让占空比走样。(1) Wp/Wn = 1、FO4 时 tPHL、tPLH 各多少，相差百分之几（参考：29、64 ps，77%）？(2) 怎样取尺寸使两者相等（参考：Wp/Wn ≈ 2.25，约 47 ps）？(3) 普通逻辑路径为什么常取 √r 附近（参考：tp ≈ 45 ps）？

Unequal edges in the clock buffer distort the duty cycle. (1) With Wp/Wn = 1 at FO4, what are tPHL and tPLH and their mismatch (reference: 29 and 64 ps, 77%)? (2) How do you size for equal edges (reference: Wp/Wn ≈ 2.25, about 47 ps)? (3) Why do ordinary logic paths often use about √r (reference: tp ≈ 45 ps)?

请在实验报告“实际问题的建模与求解”一栏中按五步完成：① 实际问题 ② 建立模型（写出简化假设）③ 求解 ④ 用虚拟实验检验 ⑤ 指出模型在哪里失效、怎样修正。

In the report section “Modelling a real problem”, work through five steps: ① the problem ② the model (state your assumptions) ③ the solution ④ a check with the virtual lab ⑤ where the model fails and how to improve it.

生活中的例子：跷跷板两边体重不同，要挪支点才能平衡。尺寸比在反相器里起什么作用？

Everyday example: On a seesaw with unequal weights you move the pivot to balance it. What plays that role in an inverter?