实验 1.5  功耗

Lab 1.5  Power

数字集成电路设计 · 第 1 章 CMOS 反相器 · 虚拟实验    Digital Integrated Circuit Design · Chapter 1 · Virtual Lab

# 一、实验目的  1  Objectives

1. 理解动态功耗来自对负载电容的反复充放电。
Understand that dynamic power comes from repeatedly charging and discharging capacitance.

2. 用 P = αCV²fN 估算芯片功耗，分析各因素的影响。
Estimate chip power with P = αCV²fN and analyse each factor.

3. 认识降压省电与速度之间的权衡。
See the trade-off between lowering the supply and speed.

# 二、实验原理  2  Principles

每次 0→1 翻转电源送出 CV²：一半存进电容，一半在 PMOS 上变成热；1→0 时电容里的 ½CV² 在 NMOS 上变成热。

Each 0→1 transition draws CV² from the supply: half is stored, half burnt in the PMOS; on 1→0 the stored ½CV² is burnt in the NMOS.

动态功耗 P = αCV²fN，α 为每个时钟一个门输出发生 0→1 翻转的概率，N 为门数。功耗与电压平方成正比。

Dynamic power P = αCV²fN, where α is the probability that a gate output rises 0→1 in a cycle and N is the gate count; it scales with the square of the supply.

降低 VDD 使 IDSAT 下降、Req 上升，门延时变长：tp ∝ VDD/(VDD − VT)²。

Lowering VDD lowers IDSAT and raises Req, so gate delay grows: tp ∝ VDD/(VDD − VT)².

模型参数（示意值，以后按 SKY130 校准）：VDD = 1.8 V，|VT| = 0.45 V，k′n = 90 μA/V²，k′p = 40 μA/V²，L = 0.15 μm，最小 W = 0.42 μm。

Model parameters (illustrative, to be calibrated to SKY130): VDD = 1.8 V, |VT| = 0.45 V, k′n = 90 μA/V², k′p = 40 μA/V², L = 0.15 μm, minimum W = 0.42 μm.

# 三、实验环境与参数范围  3  Lab environment and parameter ranges

本实验在问渠虚拟实验中完成，电脑和手机均可使用。

The lab runs in the WenQuest virtual lab on a computer or phone.

入口 Access: 问渠课程页“虚拟实验”，或课件实验页的“打开虚拟实验”按钮 / the Virtual Lab link on the course page or the “Open virtual lab” button in the slides

| 项目 Item | 范围 Range |
| --- | --- |
| 电源电压 Supply | 0.9 – 1.8 V 0.9 – 1.8 V |
| 时钟频率 Clock | 10 – 200 MHz 10 – 200 MHz |
| 0→1 翻转率 α 0→1 activity α | 0.02 – 0.5 0.02 – 0.5 |
| 门数 N Gate count N | 1 000 – 100 000（对数刻度） 1 000 – 100 000 (log scale) |

# 四、实验步骤  4  Procedure

1. 默认设置（1 万门、α = 0.1、100 MHz、1.8 V），读出动态功耗和 FO4 延时。
Default settings (10 000 gates, α = 0.1, 100 MHz, 1.8 V): read the dynamic power and FO4 delay.

2. 只改电压，依次取表 1 中的值，记录功耗和 FO4 延时。
Change only the supply to each value in Table 1 and record power and FO4 delay.

3. 只改频率或翻转率，验证功耗与它们成正比。
Change only the clock or activity and verify that power is proportional.

4. 找出 FO4 延时不超过 100 ps 的最低电压。
Find the lowest supply with FO4 delay ≤ 100 ps.

# 五、数据记录  5  Data record

以下表格同时出现在实验报告模板中，请在报告里填写。

The same tables appear in the report template; fill them in there.

表 1  电压、功耗与延时 Table 1  Supply, power and delay

| VDD V | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功耗 mW（测） |  |  |  |  |
| 功耗 mW（公式） |  |  |  |  |
| FO4 ps |  |  |  |  |

表 2  频率与翻转率（VDD = 1.8 V） Table 2  Clock and activity

| 设置 Setting | 50 MHz, α 0.1 | 100 MHz, α 0.1 | 200 MHz, α 0.1 | 100 MHz, α 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功耗 mW |  |  |  |  |

# 六、注意事项  6  Notes

模型不计漏电和短路电流，低电压、高温时漏电不可忽略。
Leakage and short-circuit current are ignored; at low voltage or high temperature leakage matters.

电池续航只计芯片本身，不含电机。
Battery life counts only the chip, not the motors.

# 七、思考题  7  Questions

1. 电压降为原来的 2/3，功耗变为原来的多少？为什么不是 2/3？
If the supply drops to 2/3, what fraction of the power remains, and why not 2/3?

2. 为了省电同时降频和降压，计算速度会怎样变化？
If you lower both clock and supply to save power, what happens to computing speed?

# 八、与实际问题的联系  8  Connection to a real problem

机器人问题：巡线小车控制芯片的功耗预算

Robot problem: Power budget of a line-following car controller

约 1 万个门，0→1 翻转率 α = 0.1，100 MHz，每门 5 fF。(1) 1.8 V 时动态功耗多少（参考：1.62 mW）？(2) 降到 1.2 V 呢（参考：0.72 mW）？(3) 控制环要求 FO4 ≤ 100 ps，最低能降到多少伏（参考：约 1.21 V；1.20 V 时 FO4 为 100.5 ps，刚好超标）？电机电流远大于芯片，芯片省电对整车续航有意义吗？什么场合有意义？

About 10 000 gates, 0→1 activity α = 0.1, 100 MHz, 5 fF per gate. (1) Dynamic power at 1.8 V (reference: 1.62 mW)? (2) At 1.2 V (reference: 0.72 mW)? (3) If the control loop needs FO4 ≤ 100 ps, how low can the supply go (reference: about 1.21 V; at 1.20 V FO4 is 100.5 ps, just over)? The motors draw far more than the chip—does saving chip power matter for battery life, and when does it?

请在实验报告“实际问题的建模与求解”一栏中按五步完成：① 实际问题 ② 建立模型（写出简化假设）③ 求解 ④ 用虚拟实验检验 ⑤ 指出模型在哪里失效、怎样修正。

In the report section “Modelling a real problem”, work through five steps: ① the problem ② the model (state your assumptions) ③ the solution ④ a check with the virtual lab ⑤ where the model fails and how to improve it.

生活中的例子：手机的省电模式会降频、降压。它为什么能省电？代价是什么？

Everyday example: Phone power-saving modes lower clock and voltage. Why does that save power, and what is the cost?